R O M Â N I A

MINISTERUL FINANŢELOR

CAIET DE SARCINI
pentru achiziţie publică
– Servicii de întreţinere tehnică –
în vederea menţinerii parametrilor tehnici şi funcţionali ai sistemului de securitate fizică a spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea Serviciul Informaţii Clasificate

COD CPV

| 50610000-4 | Servicii de reparare şi întreţinere a echipamentelor de securitate |
| --- | --- |

Cuprins	Pagina

1	Introducere	3

2	Consideraţii generale	3

3	Descrierea sistemelor	3

4	Cerinţe minime obligatorii privind prestarea serviciilor	10

4.1	Revizii tehnice	11

4.2	Intervenţii în caz de defecţiune	12

4.3	Asigurarea cu piese/componente de schimb	12

4.4	Desfăşurarea activităţii	13

5	Condiţii de plată	13

6	Condiţii de participare	13

# Introducere

Prezentul Caiet de Sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora Prestatorul va elabora propunerea tehnică şi financiară ce corespunde cu necesităţile Ministerului Finanţelor, denumit în continuare Beneficiar.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale şi obligatorii.

# Consideraţii generale

Potrivit art.3 alin.(1) pct. 95 din HG nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, pentru îndeplinirea funcţiilor sale asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate naţionale, ale Uniunii Europene şi NATO, precum şi protecţia surselor generatoare de informaţii clasificate.

În conformitate cu prevederile art. 50 pct.(e) din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, conducătorii instituţiilor sunt obligaţi să asigure întreţinerea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor tehnice de legătură, de pază şi de alarmă împotriva efracţiei. Menţinerea parametrilor tehnici şi de funcţionare ai sistemelor de pază, supraveghere şi control-acces pe toată durata de exploatare a acestora asigură protecţia împotriva pătrunderii neautorizate în obiectivele, sectoarele şi locurile unde sunt gestionate informaţii clasificate, în conformitate cu prevederile art. 119 alin.(1) din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 5.6.1 din Normativul P118/3- 2015 privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a III-a sistemul de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu trebuie verificat și întreținut periodic.

Sistemul de securitate fizică și de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu ce face obiectul achiziției serviciilor de întreţinere tehnică şi menţinere în stare de funcționare face parte din ansamblul de măsuri de securitate menite să asigure protecţia informaţiilor clasificate gestionate în cadrul instituţiei.

Sistemul de securitate fizică și de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu este compus din:

- sistem de control acces;

- sistem de detecţie şi semnalizare a efracţiei;

- sistem de supraveghere video cu circuit închis;

- sistem de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu.

Beneficiarul intenţionează achiziţia serviciilor de întreţinere tehnică şi menţinere în stare de funcționare a sistemului de securitate fizică și de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, mai sus prezentat, pentru o perioadă de 4 ani.

# Descrierea sistemului

2.1 Sistem de securitate fizică și de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu instalat în bulevardul Mircea Vodă nr. 34, sector 3, București:

- Sistemul detecție/semnalizare a efracției este compus din:

| Echipament / model | Caracteristici tehnice | Nr. buc. |
| --- | --- | --- |
| Detector mişcare PIR (QUAD) | - metoda de detecție: QUAD - protecție intruziune; - analiza digitală a semnalului; | 9 |
| Tastatură comandă | - afişaj LCD color, cu iluminare din spate autoreglabilă, 320x240 pixeli (QVGA) | 2 |
| Centrală modulară de semnalizare efracţie și control acces | - 2 ieșiri auxiliare cu posibilitatea extinderii; - funcții complete pentru control acces - posibilitate de gestionare până la 240 de uși (în funcție de configurație); - monitorizare statusul rețelei LAN, alimentarea cu energie electrică, starea bateriilor, integritatea cutiei centralei, integritatea sirenei, starea ușilor; - jurnal de evenimente: - comunicații IP (ethernet) și RS232 | 1 |
| Detector acustic de geam spart | - microfon omnidirecțional - reglare liniară a sensibilităţii; | 4 |
| Senzor de vibrație | - ajustarea a sensibilității în pași cu o valoare maximă x dB fiecare; | 2 |
| Sirena de interior cu lumina stroboscopică | - rezistență mare la distrugere; - protecție împotriva inversării polarității; | 2 |
| Sirenă de exterior | - tensiunea de funcționare: 24V; - protecție la încălzire și la injecție cu spuma; | 2 |
| Contact magnetic metalic uși | - conexiuni: cablu de otel armat - contact NC; | 6 |
| Contact magnetic pentru geamuri | - contact magnetic, distanta de inchidere; | 7 |
| Comunicator GSM/GPRS universal | - simulare linie telefonică fixă; - comută automat pe linia GSM dacă este sabotată linia telefonică fixă; | 1 |
| Acumulator | - tensiune: 12V; - durata medie de viață la o temperatură de 20° C – 5 ani | 5 |

- Sistem de control acces

| Echipament / model | Caracteristici tehnice | Nr. buc. |
| --- | --- | --- |
| Cititoare biometrice (amprentă) și cartele proximitate | - compatibile cu centrala control acces; - utilizare în interior / exterior; | 6 |
| Cititoare cartele proximitate | - compatibile cu centrala control acces; - utilizare în interior; -- interfețe TCP/IP și Wiegand; | 6 |
| Butoane ieşire de urgență | - buton cu relee NC- COM-NO; | 6 |
| Modul Control Acces | - management uşi dublu sens; - compatibil cu centrala de efracție si control acces | 6 |
| Tastatură rezistentă la vandalism | - compatibilă cu unitatea centrală | 2 |
| Sursă de alimentare control acces | - sursă în comutaţie cu ieşire: în funcție de necesitățile sistemului de control acces protejată cu siguranţe; | 6 |
| Electromagnet de blocare | - forța de reținere 280 kg; | 4 |
| Amortizor ușă | - pentru uși cu greutatea maxima de 120 kg; - pentru trafic intens. | 6 |

- Sistemul de supraveghere video cu circuit închis este compus din:

| Echipament / model | Caracteristici tehnice | Nr. buc. |
| --- | --- | --- |
| NVR 16 canale | - disponibilitate ridicată - soluție scalabilă până la 24 camere; - rezoluție vizualizare în timp real/ redare înregistrări: - redare/înregistrări sincron – 16 canale (minim 4 canale 4K); - HDD SATA cu o capacitate de stocare înregistrări timp de 30 de zile pentru numărul maxim de camere ce funcționează la rezoluție maximă; | 1 |
| Camera Video IP exterior | - element de imagine: 1/3” scanare progresivă CMOS; - senzor de detecție - stabilizarea electronică a imaginii - reducerea digitală a zgomotului 3D DNR; - standard de compresie video - setări de imagine: rotaţie, saturare, strălucire, contrast ajustabil prin software sau browser, - stocare în reţea: NAS - declanşarea alarmei: detecţia intruziunii, detecţia defocalizării, detecţia mişcării, detecţia feţei, analiză dinamică, deconectare de la reţea, alarma de intruziune (tamper), conflict de adrese IP; - protocoale de reţea; | 6 |
| Camera Video interior | - senzor de imagine: - setări de imagine: rotaţie, saturare, strălucire, contrast ajustabil prin software sau browser; - compensare iluminării din spate: da, opțional pe zone; - stocare în reţea: NAS; - declanşarea alarmei: detecţia intruziunii, detecţia defocalizării, detecţia mişcării, detecţia feţei, analiză dinamică, deconectare de la reţea, alarma de intruziune (tamper), conflict de adrese IP, eroare de stocare; | 6 |
| Sursă neîntreruptibilă | - putere: 3300 VA / 2700W; - distorsiunea la ieșire : mai mică de 5% la încărcare maximă; - frecvența de ieșire: 50/60 Hz selectabila automat; - conexiuni de ieșire: - posibilitate de înlocuire a bateriei în timpul funcţionării („hot swap”), fără oprirea altor aplicaţii | 1 |
| Monitor LCD | - diagonală minimă: 21”; | 2 |
| Switch 24 porturi | - nr. minim de porturi: 24 PoE - standarde: IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab - cu management; - buffer: - montabil în rack de 19 inch; - securitate: filtrare MAC a adreselor; - viteze de transfer: | 1 |

- Sistemul de detecție și avertizare incendiu

| Echipament / model | Caracteristici tehnice | Nr. buc. |
| --- | --- | --- |
| Centrală de detectare și avertizare incendiu adresabilă | - display minim 5,5”multi color și touch screen; - interfețe: ethernet, USB, RS232; - configurată cu o buclă adresabilă - permite extinderea la 2 bucle adresabile | 1 |
| Buton alarmă incendiu | - buton cu micro-întrerupător NC/NO; - protecţie contra folosirii abuzive; | 5 |
| Detector optic de fum şi temperatura adresabil | - detecție duală; - conexiune pe 2 sau 4 fire; - LED de stare; | 11 |
| Sirena de interior cu lumina stroboscopică, adresabilă | - temperatura de operare: între -25°C și 70°C; - nivelul presiunii sunetului la o distanță de 1 m: max 101,3 dB(A); - intensitatea luminii: >2cd. | 2 |
| Sirenă incendiu de exterior cu flash | - cerințe baterii: 12V – 2,1 Ah; - tensiune alimentare: 24Vcc (22Vcc – 28Vcc) - nivelul presiunii sunetului la o distanță de 1 m: 102 dBA; | 1 |

# 2.2 Sistem de securitate fizică și de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu instalat în bulevardul Libertății nr.16, sector 5, București

a) Sistemul de control al accesului este compus din:

| Echipament / model | Caracteristici tehnice | Nr. buc. |
| --- | --- | --- |
| Cititor cartele de proximitate – AYK | -frecvenţă transmisie,raza de citire: min. x cm; -interfaţă selectabilă, compatibilă cu unităţile de control acces. | 12 |
| Buton ieşire | -buton cu micro-întrerupător NC/NO; -montaj aparent | 2 |
| Unitate Centrală Control Acces - Rosslare | -management uşi dublu sens; -memorie evenimente: minim 10.000 evenimente; -timpi reglabili pentru monitorizarea şi comanda uşilor; -timpi reglabili pentru evaluarea alarmelor; -calendar configurabil sărbători, zile nelucrătoare; -funcţii automate pe zone de timp; -control uşi de evacuare; -carcasă metalică; -interfaţă pentru conectare directă la PC; -software pentru control acces cu pontaj. | 1 |
| Unitate Centrală Control Acces - Rosslare AC 425 | -management uşi dublu sens; -memorie evenimente: minim 10.000 evenimente; -timpi reglabili pentru monitorizarea şi comanda uşilor; -timpi reglabili pentru evaluarea alarmelor; -calendar configurabil sărbători, zile nelucrătoare; -funcţii automate pe zone de timp; -control uşi de evacuare; -carcasă metalică; -interfaţă pentru conectare directă la PC; -software pentru control acces cu pontaj. | 1 |
| Centrala de Control Acces – Rosslare (stand-alone) | -management o uşă simplu sens; -acces cu cod şi/sau card; -rezistenţă la vandalism; -maxim 500 utilizatori; -2 intrări de monitorizare; -2 ieşiri pe releu 2A; -grad de protecţie: IP65; -temperatura de funcţionare: -20 ... +60ºC; -iluminare taste. | 1 |
| Sursă de alimentare | -sursă în comutaţie cu ieşire: 12 V CC – 7 Ah protejată cu siguranţe; -acumulator de siguranţă (backup): 7 Ah; | 4 |
| Contact magnetic de forţă |  | 8 |
| Contact magnetic de fereastră (senzor) |  | 3 |
| Trăgător pneumatic |  | 8 |

b)   Sistemul de detecţie şi semnalizare a efracţiei este compus din:

| Echipament / model | Caracteristici tehnice | Nr. buc. |
| --- | --- | --- |
| Centrală efracţie – DSC 1832 | -minimum 8 intrări pe placa de bază, cu posibilitate de extindere la 32 zone; -2 ieşiri programabile; -număr partiţii: min. 4 partiţii independente; -comunicator digital cu 2 numere de telefon; -jurnal de evenimente: min. 500 evenimente; -operare pe mai multe nivele: minim 3; -elemente de comutare de siguranţă, cutie cu cheie; -cutie metalică cu alimentator 230 V CA şi acumulator de siguranţă (backup); | 2 |
| Tastatură comandă – | -afişaj LCD cu caractere alfanumerice; -taste funcţionale: minim 5; -taste navigare meniu; -terminalul I/O să poată fi programat şi să funcţioneze ca o zona de intrare sau o ieşire programabilă; -iluminarea tastaturii; | 2 |
| Detector mişcare PIR (QUAD) – DSC 100PI | -procesare digitală a semnalului; -deschidere 15m la 90 grade; -imunitate PET (15-25 Kg); -reglaj sensibilitate; -numărător de impulsuri; -compensare termică; -imunitate RFI/EMI | 8 |
| Modul extensie centrală |  | 3 |
| Buton alarmă | -buton cu micro-întrerupător NC/NO; -protecţie cu geam contra folosirii abuzive; -memorie mecanică: se resetează folosind o cheie specială; -montaj aparent | 2 |
| Detector acustic de geam spart – DSC | -reglare liniară a sensibilităţii; -circuit multi-nivel de discriminare a zgomotelor pentru răspuns prompt la spargerea geamului; -protecţie RFI/EMI; -temperatură de funcţionare: -20 ... +70°C; -LED indicator de alarmă. | 6 |
| Sirena de interior cu flash – LD 95 |  | 2 |

c) Sistemul de supraveghere video cu circuit închis este compus din:

| Echipament / model | Caracteristici tehnice | Nr. buc. |
| --- | --- | --- |
| DVR 4 canale – | -compresie video: H.264; -standard video: NTSC/PAL; -tip de monitor ataşat: monitor LCD; -rezoluţie VGA: 1280x1024/1024x768 -rezoluţie vizualizare: NTSC:704x480;PAL:704x576 (4CIF); -viteza de vizualizare: NTSC:120 fps; PAL:100 fps; -mod de vizualizare: Full Screen, Multiplexat; -capacitate de stocare: 1 x HDD 500 GB; -monitorizare la distanţă: DA; -moduri de înregistrare: continuu, detecţie de mişcare, programat sau la alarmă; -interfaţa de comunicaţie: 1 x RJ45 - 10/100 MB; -alte porturi: 1 x USB 2.0; -back-up: USB CD/DVD-RW; USB HDD; USB Flash; Ethernet LAN; -mouse USB: DA; -telecomanda: DA, cu infraroşu; -alimentare: DC 12 V / 5A; | 2 |
| Camera Video tip 1 – | -element de imagine: 1/3” SONY SUPER HAD CCD; -rezoluţia totală: 700 TVL Color; -rezoluţia efectivă: NTSC=976(H) * 494(V) / PAL=976(H) * 582(V); -IR: 40 m cu 42 leduri R (f5) cu CDS AUTO CONTROL; -sistem de scanare: 2:1 întreţesut; -iluminare minimă: CDS OFF: 0,1 Lux / CDS OFF: 0,00006 Lux; -raport semnal/zgomot: 48 dB; -white balance: AUTO; -ieşire Video: CVBS: 1.0 Vp - P75 ohm; -alimentare: DC 12V; -funcţii speciale apelabile prin OSD. | 6 |
| Sursă neîntreruptibilă | -putere: 1200 VA; -tensiuni limită la intrare: 154 ... 288 V CA; -tensiune la ieşire: 220/230/240 V CA; -timp de reîncărcare: max. 3 ore | 2 |
| Monitor LCD | -diagonală: 19”; -rezoluţie ecran: 1280x1024 pixeli; -unghi maxim de vizualizare: 1700. | 2 |

# Cerinţe minime obligatorii privind prestarea serviciilor

Serviciile de întreţinere tehnică şi menţinere în stare de funcţionare se execută la sediul Ministerului Finanţelor din bulevardul Libertății nr.16, sector 5 și sediul din bulevardul Mircea Vodă nr. 34, sector 3, București în locurile de dispunere a elementelor componente ale sistemelor de securitate fizică, şi vor cuprinde:

## Revizii tehnice

Reviziile tehnice periodice au ca scop verificarea caracteristicilor constructive ale echipamentelor şi menţinerea parametrilor de funcţionare precizaţi de fabricant. Reviziile tehnice periodice se execută lunar, în locul de dispunere al echipamentelor, după un program stabilit de comun acord sau de câte ori este nevoie.

Reviziile tehnice periodice vor consta în:

- verificarea funcţionării indicatoarelor, semnalizărilor optice/acustice la alarmă şi defecte a sistemului de detecţie a efracţiei, precum şi reglarea, ajustarea, configurarea acestora;

- verificarea funcţionării indicatoarelor, semnalizărilor optice/acustice la alarmă şi defecte ale sistemului de detecţie și semnalizare a incediului, precum şi reglarea, ajustarea, configurarea acestora;

- verificarea funcţionării înregistratorului digital (DVR), a camerelor video şi a celorlalte echipamente componente ale sistemului de supraveghere video, precum şi reglarea, ajustarea, configurarea, repoziţionarea acestora;

- verificarea calităţii şi continuităţii înregistrărilor digitale stocate, calitatea imaginilor afişate pe monitoarele sistemului de supraveghere video;

- verificarea funcţionării contactelor de forţă şi ale amortizoarelor hidraulice instalate pe uşile de acces, reglarea, ajustarea, configurarea, repoziţionarea acestora;

- verificarea stării de integritate a cablurilor, traseelor de protecţie a cablurilor, dozelor de conexiuni, dispozitivelor de izolare, a sirenelor de alarmare şi  remedierea defecţiunilor constatate;

- verificarea funcţionării surselor de alimentare obişnuite şi/sau neîntreruptibile (UPS);

- întreţinerea curentă a centralelor de semnalizare prin verificarea stării plăcilor electronice, circuitelor şi contactelor, curăţirea prafului şi impurităţilor.

- alte lucrări de întreţinere generală a elementelor din compunerea sistemului.

Fiecare revizie tehnică va fi consemnată într-o fişă/registru de intervenţii semnată de Prestator şi de un reprezentant al Beneficiarului, în care se va specifica:

- locul de dispunere;

- data reviziei;

- denumirea, modelul şi seria echipamentelor;

- operaţiile executate;

- constatări (cauzele problemelor şi recomandări pentru remedierea acestora).

## Intervenţii în caz de defecţiune

Intervenţiile în caz de defecţiune se execută la cererea Beneficiarului, ori de câte ori este nevoie, în termen de maxim 4 ore de la comunicare şi cuprind operaţii de diagnosticare, configurare, reparaţii mecanice/electrice şi/sau înlocuirea pieselor/componentelor defecte, astfel încât sistemul să funcţioneze la parametri normali.

Solicitările de intervenţie se vor transmite Prestatorului prin telefon, fax sau e-mail şi vor conţine următoarele informaţii: locul de dispunere, denumirea echipamentului, scurtă descriere a defectului/anomaliei, persoana şi modalităţile de contact.

Fiecare intervenţie va fi consemnată într-o fişă/registru de intervenţii semnată de Prestator şi de un reprezentant al Beneficiarului, în care se va specifica:

- locul de dispunere;

- data şi ora solicitării intervenţiei, data şi ora finalizării/remedierii intervenţiei;

- denumirea, modelul şi seria echipamentului supus intervenţiei;

- operaţiile executate şi piesele/componentele defecte care au fost sau vor fi înlocuite;

## Asigurarea cu piese/componente de schimb

Aprovizionarea cu piese/componente de schimb pentru intervenţiile în caz de defecţiune se face de către Prestator în maxim 24 de ore de la constatare. În cazul în care piesele de schimb nu pot fi livrate în termenul de 24 de ore, Prestatorul va anunţa Beneficiarul data la care se efectuează livrarea, dar nu mai târziu de 10 zile calendaristice.

Prestatorul va asigura, pe întreaga perioadă de desfăşurare a contractului, piese/componente de schimb cu caracteristici similare sau superioare celor existente, contra cost.

Costul pieselor/componentelor înlocuite este decontat de către Beneficiar, iar montarea acestora se va face gratuit de către Prestator. Contravaloarea pieselor de schimb consumate în procesul de reparații se va suporta de către Beneficiar, iar manopera este suportată de către Prestator în baza abonamentului lunar de întreținere.

Prestatorul se obligă să aplice un adaos comercial de maxim 10% adăugat la prețul pieselor de schimb și să prezinte documente justificative în acest sens.

Perioada de garanţie, oferită de Prestator la intervenţiile în caz de defecţiune, va fi de minim 12 luni pentru lucrările efectuate, iar pentru piesele/componentele înlocuite garanţia va fi de minim 24 de luni.

## Desfăşurarea activităţii

Serviciile de întreţinere şi menţinere a stării de funcţionare se vor desfăşura numai în locul de dispunere al echipamentelor, în timpul programului normal de lucru al instituţiei şi se vor realiza de personal instruit şi abilitat în acest sens.

Pe toată durata de desfăşurare a contractului evidenţa activităţilor de întreţinere tehnică şi menţinere a stării de funcţionare a sistemului de securitate fizică va fi păstrată de Prestator cât şi de Beneficiar.

Materialele utilizate în activitatea de întreţinere tehnică şi/sau reparaţii (truse, scule, dispozitive, verificatoare etc.) se asigură în totalitate de către Prestator şi sunt incluse în suma ce reprezintă costul lunar al contractului.

De asemenea, Prestatorul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea la sediul Beneficiarului a personalului de specialitate desemnat pentru efectuarea întreţinerilor tehnice şi intervenţiilor.

4. Condiţii de plată

Plata se va face în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 72/2013, după semnarea de către ambele părţi a procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, în baza facturii fiscale emisă de Prestator.

5. Condiții privind securitatea informațiilor vehiculate în cadrul contractului

- în vederea prestării serviciilor ofertantul declarat câștigător va semna Anexa de securitate la Contract și este obligat să întreprindă demersurile legale pentru obţinerea certificatului de securitate industrială pentru societate - nivel SSID şi autorizaţii/certificate de securitate de nivel SSID pentru personalul cu atribuții in derularea contractului. Dacă ofertantul declarat câștigător nu obține certificatul de securitate industrială contractul se anulează de drept;

- îndeplinirea obiectului contractului nu presupune stocarea informațiilor clasificate la sediul ofertantului declarat câștigător, în format letric sau electronic;

- derularea contractului va fi realizată numai în condițiile în care:

1. ORNISS a emis certificatul de securitate industrială;

2. au fost eliberate certificate de securitate sau autorizaţii de acces pentru persoanele care, în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, necesită acces la informaţii secrete de stat;

3. personalul autorizat al contractantului a fost instruit asupra reglementărilor de securitate industrială de către structura/funcţionarul de securitate şi a semnat fişa individuală de pregătire.

- pe perioada elaborării ofertelor nu sunt vehiculate informații clasificate și nu este necesar accesul ofertanților în locația în care este amplasat sistemul de securitate fizică și de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu;

# 6. Condiţii de participare

Oferta tehnico-financiară elaborată de ofertant trebuie să fie însoţită obligatoriu de următoarele documente:

- Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (valabil la data depunerii ofertei) care să certifice faptul că societatea comercială aparţine categoriei profesionale impuse de îndeplinirea contractului, (copie cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi parafată);

- Document (licenţă, atestat, autorizaţie) emis de Inspectoratul General al Poliţei Române (valabil la data depunerii ofertei) prin care se dovedeşte faptul că ofertantul este autorizat/atestat să presteze serviciile care fac obiectul achiziţiei. (copie cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi parafată);

- Dovada că dispune de personal specializat pentru activitatea de service. Cerinţă obligatorie, minimum 2 persoane autorizate pentru intervenţii tehnice la sediul contractorului. (CV pentru persoana desemnată pe contract şi cursuri de specialitate „inginer sisteme de securitate” – COR 215222);

- Declaraţie pe propria răspundere privind condiţiile de muncă şi protecţia muncii. Declaraţie prin care ofertantul să dovedească faptul că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii care sunt în vigoare la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului;

- Documente emise de organisme acreditate care confirmă certificarea privind implementarea standardelor internaţionale ISO-9001:2000, ISO-14001:2005. (copie cu menţiunea „conform cu originalul”, semnată şi parafată);

În procesul de elaborare a ofertei nu este necesară vizitarea locației întrucât caietul de sarcini cuprinde descrierea sistemului la punctul 2.